1.为了方便在终端直接输入airport命令，首先将工具链接到sbin目录

Sudo ln -s /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/loacl/bin

airport -I  // 查看网卡信息，相当于iwconfig

airport -s  // 扫描

sudo airport -c1  // 固定wifi信道到1信道，wireshark抓包时会用到

airport -z //  解关联

airport en1 sniff 1  // 用airport在1信道监听抓包，Captures files are saved to /tmp

MAC 抓包步骤，打开wifi , 打开命令行

airport -z   //断开wifi 连接

sudo airport -c1   //设置wifi 抓包信道

打开wireshark 开始抓包，点开一个包看信道信息是否对应